СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  РАСХОДА  ТОПЛИВА «БИС-Р»

- Система «БИС-Р»  представляет  собой  распределенную  микропроцессорную систему для контроля расхода топлива маневровых тепловозов серии ЧМЭ3 и

ТЭМ2.

- Система  имеет следующие технические характеристики:

▪    питание  системы  осуществляется  от  бортовой  сети  тепловоза напряжением

85-120В;

▪     потребляемая мощность системы - не более 20Вт;

▪     измерения объема 	 в   диапазоне   500-5600 л,  при  калибровке

топливного   бака мерным сосудом емкостью 50л.;

▪     точность определения текущей мощности – 7% , в диапазоне  до 1000кВт.;

▪     погрешность определения температуры топлива – не более ±1˚С.,  в  диапазоне

от -30˚С. до +50˚С.;

▪     чувствительность  системы к изменению объема -  2-3л.;

▪     максимальный     период   накопления   информации   о   расходе    топлива   и

мощности  - не менее 10 суток.

- Программное  обеспечение системы позволяет  получить визуальный отчет о расходе топлива и провести анализ работы тепловоза, а также осуществлять накопление и архивацию всех данных полученных системой. Вид отчета представлен ниже.

Данные о расходе топлива могут быть представлены в отчете, как в литрах, так и килограммах.

- Работа системы основана на непрерывном контроле расхода топлива в соответствии   с  измеренной мощностью, развиваемой дизель-генераторной тяговой установкой.

Блок БОИ один раз в секунду опрашивает блоки БПР  для получения  информации об уровне топлива и температуре, а также производит измерение мощности. Информация об уровне пересчитывается в объем, в соответствии с калибровочной таблицей топливного бака, хранящейся в памяти БОИ, Один раз в две минуты усредненные значения объема, температуры и мощности записываются в долговременный архив БОИ.

Таким образом, в памяти блока БОИ формируется массив данных за 10 суток   работы с дискретностью 2 мин. Вся информация из памяти  БОИ переносится

в ЭВМ  при помощи  переносного модуля памяти.

5.   Программное обеспечение  включает  в себя,  программу  автоматизированной

системы  учета  расхода  топлива (АСУ БИС-Р), которая  формирует базу данных данного тепловоза.  Данные могут быть выведены  в виде таблицы за любой промежуток времени.

Объем накопления данных ограничен только возможностями  ЭВМ.

6.  Структура системы представлена  ниже.

БПР 1

БПР 2

АКБ

110В

Д-Г Установка

Топливный бак

БОИ

±12В,L,СОМ

UПИТ

IН

UН

RДЕЛ

Шунт

К тяговым двигателям

искробезопасные цепи

Вварыш

ДУТ

▪  БОИ – блок обработки и индикации, который устанавливается в кабине тепловоза;

▪  БПР – ДУТ  -  два датчика уровня и температуры, конструктивно объединенных с

блоками преобразователей .

7.   В состав системы «БИС-Р» входят:

▪  два блока преобразователей - БПР;

▪  блок обработки и индикации – БОИ;

▪  два датчика уровня и температуры – ДУТ;

▪  ПО для ЭВМ;

▪  переносной модуль памяти – МП.

Для настройки системы и снятия накопленной информации блок БОИ

имеет стандартный разъем (COM  9 pin) c протоколом RS 232.

В настоящее время системами «БИС-Р» оснащены  более  тысячи маневровых тепловозов  ЧМЭ3,  ТЭМ2  «Укрзализныци» и  др. предприятий Украины.